Manual

de

Operação

Simulador de ECF v. 1.00

# Índice

Índice	2

1. Introdução	3

2. Ambiente	3

3. Instalação	4

4. Utilização	4

5. Arquivo de MFD	6

# 1. Introdução

O Simulador de ECFs da ZPM é um software executável em Windows que tem por finalidade simular o funcionamento de uma impressora fiscal da série Logger.

A principal vantagem de um simulador em Windows é a criação de aplicativos comerciais sem a necessidade de um equipamento fiscal físico durante a etapa de desenvolvimento dp software, facilitando o trabalho em equipe, onde seria muito oneroso dispor-se de vários equipamentos. Permite também a execução de testes quando não há nenhum ECF (Emissor de Cupom Fiscal) disponível.

O Simulador de ECFs ZPM foi desenvolvido com base nos ECFs da série Logger II e a versão 1.00 simula o funcionamento da versão 03.00.00 do software básico dos ECFs.

Importante.: Apesar do comportamento do Simulador ser muito semelhante ao comportamento do ECF, não há garantias de que o funcionamento do ECF será idêntico ao do simulador em todos os casos. Fatores como a velocidade do processador, por exemplo, influenciam o tempo de resposta e execução dos comandos. Apesar de todos os esforços empreendidos no desenvolvimento de um Simulador de ECFs, há também a possibilidade de divergências no resultado da execução dos comandos em relção ao ECF real. Portanto um software desenvolvido com o apoio do Simulador deverá, ao seu término, ser validado com um ECF real.

# 2. Ambiente

O Simulador de ECFs foi desenvolvido e testado com Windows 98© (Segunda Edição) e com Windows ME©. Não foram desenvolvidos testes específicos sobre Windows NT©, Windows 2000© ou Windows XP© embora não haja a princípio motivos que impeçam a sua execução nestes ambientes.

O Simulador de ECFs pode atuar como um servidor COM (Automação OLE), respondendo a comandos enviados por clientes COM. Para utilizar-se esta característica o sistema operacional deve suportar este tipo de automação. O uso do simulador como servidor COM pode ser feito através da DLL de desenvolvimento DLLG2.DLL, conectando-se ao canal "Emul" conforme descrito no Manual de Programação do ECF.

# 3. Instalação

O Simulador de ECFs não possui software de instalação e não necessita de arquivos adicionais ao seu próprio executável (arquivo LOGG2.EXE) além dos arquivos do sistema operacional.

Na sua primeira execução o Simulador se inscreverá no Windows como o servidor COM. A partir daí ele poderá ser acionado diretamente pelo software cliente.

Observação.: O Simulador fará uso de uma arquivo com a extensão ".MFD" para simular a Memória Fiscal e a MFD do ECF. Este arquivo deverá estar no diretório corrente. Se este arquivo não for encontrado pelo Simulador quando da sua execução, um aviso será emitido e a execução do Simulador será encerrada.

# 4. Utilização

Como a finalidade do Simulador de ECFs é comportar-se o mais fielmente possível a um ECF real, a sua utilização dá-se também de maneira semelhante a um ECF.

O Simulador utilizará o relógio do micro-computador como se fosse o relógio do ECF.

O teclado e os leds do ECF são simulados através de teclas onde deve-se clicar com o mouse para simular o pressionamento da tecla no ECF real. Vale observar que o clique com o mouse combinado com a tecla Ctrl do PC simulará o pressionamento da tecla do ECF quando so seu ligamento. Por exemplo, Ctrl + tecla LINE, simulará o ligamento do ECF com a tecla LINE pressionada e disparará a execução do menu de relatórios do ECF.

O Simulador possui na sua tela principal um quadro que representa a saída impressa do ECF desde o início da sua execução. Este quadro conterá aproximadamente as últimas 1000 linhas impressas pelo Simulador. Adicionalmente ao quadro da saída impressa o Simulador gerará um arquivo em ASCII com o nome "BOBINA.TXT" no seu diretório de trabalho contendo todo o texto impresso pelo simulador. O arquivo "BOBINA.TXT" nunca é apagado pelo simulador, sendo que qualquer texto impresso é adicionado ao seu final.

Há também uma aba com a Saída Gráfica da impressora, mostrando como será o texto impresso na bobina do ECF, incluindo todas as formatações e símbolos gráficos.

Os sensores do ECF poderão ser simulados na caixa "Sensores" na tela principal do Simulador. Os sensores disponíveis são:

- Papel OK. Quando ligado simula uma bobina de papel corretamente colocada. Quando desligado simulará a falta de papel no ECF.

- Papel perto do fim. Quando ligado simula o sensor de pouco papel do ECF, que poderá ser consultado pelo registrador "SensorPoucoPapel".

- Intervenção Técnica. Simula o estado do ECF quando encontra-se em Modo de Intervenção Técnica. Quando o sensor for acionado, o Simulador executará o procedimento de entrada ou saída de Intervenção Técnica de maneira análoga ao ECF, porém sem a necessidade de desligá-lo (O ECF real necessita que o jumper de Intervenção Técnica seja colocado ou retirado e que o equipamento seja religado para que a nova condição seja aceita).

- Gaveta Aberta. Simula o sensor de gaveta do ECF, retornando o seu estado via registrador "SensorGaveta".

A caixa de seleção "Canal p/Responder Comandos" indica qual o canal serial (COM1 a COM4) que o Simulador deverá utilizar para resposta a comandos seriais. Neste caso o respectivo canal serial do PC comportar-se-á como uma impressora real e o resultado dos comandos poderá ser observado na tela do Simulador. Para que o Simulador passe a responder efetivamente aos comandos é necessário que a resposta seja habilitada através do botão  pressionado ou que a opção de menu Ferramenta | Responder aos Comandos Seriais seja marcada.

A caixa de seleção "Protocolo Serial" indicará qual o protocolo que será interpretado no canal serial. As opções são "Logger I" ou "FiscNET". Para maiores informações acerca destes protocolos reporte-se ao Manual de Programação do ECF.

O botão de salvamento  e a opção de menu "Arquivo | Grava Arquivo de MFD" têm por função antecipar a gravação do arquivo de MFD que é realizada automaticamente quando a execução do Simulador é encerrada. Para maiores informações sobre o arquivo de MFD consulte o capítulo a seguir.

# 5. Arquivo de MFD

O arquivo "MODELO.MFD" contém as informações do ECF registradas na sua Memória Fiscal e na sua MFD. Este arquivo será necessário para a execução do Simulador, assim como o ECF também não funciona sem uma MFD e uma Memória Fiscal instaladas.

Todos os registros serão feitos na MFD e na Memória Fiscal de maneira similar ao ECF, porém o arquivo "MODELO.MFD" somente será atualizado quando o simulador for encerrado ou quando a opção de gravação do arquivo de MFD for comandada.

Distribuído com o simulador de ECFs encontra-se um arquivo "MODELO.MFD" que contém o estado de um ECF na mesma condição em que um ECF se encontra quando recém saído de fábrica, isto é, sem nenhuma tabela de configuração nem inscrições carregadas. Para a inicialização das inscrições (CNPJ, Inscrição Estadual, etc) é necessária uma senha de acordo com o protocolo FiscNET. A senha para a gravação de dados do proprietário no arquivo "MODELO.MFD" é 3156215773.